Załącznik Nr 4 do IWZ

INSTRUKCJA

PRZEGLĄDÓW  PODSTAWOWYCH/ROZSZERZONYCH  DROGOWYCH  OBIEKTÓW  INŻYNIERSKICH

- WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Przeglądy podstawowe i rozszerzone powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, należącą w czasie wykonywania kontroli do izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz przeszkoloną w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych dróg i drogowych obiektów inżynierskich. 1

1 Osoby, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie w zakresie dokonywania przeglądów podstawowych wg instrukcji DP – T.17M, mają kwalifikacje do dokonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych wg niniejszej instrukcji.

- DOKUMENTACJA PRZEGLĄDU:

- dla obiektów mostowych wg wzoru nr 1a,

W protokóle odnotowuje się przede wszystkim następujące rodzaje uszkodzeń i nieprawidłowości:

- w części przejazdowej drogi i obiektu (jezdni, chodnika, pobocza, odwodnienia)

- nieprawidłowe oznakowanie drogi i obiektu, - deformacje, zarysowania i pęknięcia nawierzchni, - nierówności wjazdu na obiekt,- ubytki, braki lub erozję materiału, -zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

- w otoczeniu obiektu:

- ubytki, braki lub erozję materiału, - osunięcie mas ziemnych, - zanieczyszczenia, - bujną wegetację roślin;

- w elementach konstrukcji:

stalowych

-ubytki materiału, - zarysowania i pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia, - uszkodzenia łączników, - przecieki, - zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, - korozję materiału, - zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

kamiennych, ceglanych, betonowych

-ubytki materiału, - zarysowania i pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia, - rozluźnienie bloków, - ubytki spoin, - przecieki, - korozje materiału, - zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

żelbetowych

-ubytki materiału, - zarysowania i pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia, - przecieki, - korozję betonu (np. osady, wykwity), - korozję stali, - zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

z betonu sprężonego

- uszkodzenia jak w konstrukcjach żelbetowych, - zarysowania i pęknięcia elementów sprężonych, - utratę naciągu (uszkodzenia zakotwień i / lub cięgien), - uszkodzenia dewiatorów;

z tworzyw sztucznych

-ubytki materiału, - zarysowania i pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia, - uszkodzenia łączników,- przecieki, - starzenie materiału, - zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

- w łożyskach i podporach:

-ubytki materiału, - zarysowania i pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia - zablokowanie lub ograniczenie ruchu,- osłabienie spoin podpór murowanych, - rozluźnienie łączników w podporach drewnianych, - przecieki, - zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, - korozje, starzenie materiału, - zanieczyszczenia, - wegetację roślin;

- w wyposażeniu:

-ubytki materiału, - zarysowania lub pęknięcia, - deformacje, - przemieszczenia,

- zablokowanie lub ograniczenie ruchu, - niesprawność oświetlenia lub sygnalizacji, - przecieki, - uszkodzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, - korozję, starzenie materiału, - zanieczyszczenia;

- w urządzeniach obcych:

- uszkodzenia zamocowań, -ubytki materiału, - deformacje, - przemieszczenia, - przecieki,

- uszkodzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, - korozję materiału.

7.2. Katalog uszkodzeń

Do opisu uszkodzeń należy stosować oznaczenia kodowe przedstawione w katalogu uszkodzeń – tablica 1.Tablica 1. Katalog uszkodzeń

| OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA |  | USZKODZONY MATERIAŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BETON | DREWNO | CEGŁA | KAMIEŃ | STAL |  |  | GUMA | ASFALT | GRUNT | TWORZYWO SZTUCZNE |
|  |  |  |  |  |  | KONSTRUKCYJNA | SPRĘŻAJĄCA | ZBROJENIOWA |  |  |  |  |
|  |  | B | D | C | K | S | P | Z | G | A | T | M |
| N | Zanieczyszczenia | NB | ND | NC | NK | NS | NP | - | NG | NA | NT | NM |
| W | Wegetacja roślin | WB | WD | WC | WK | WS | - | - | WG | WA | WT | WM |
| C | Przecieki wody | CB | CD | CC | CK | CS | CP | - | CG | CA | CT | CM |
| O | Osady lub wykwity | OB | OD | OC | OK | OS | OP | - | OG | OA | OT | OM |
| A | Zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych | AB | AD | AC | AK | AS | AP | AZ | - | - | - | - |
| K | Korozja, gnicie, starzenie | KB | KD | KC | KK | KS | KP | KZ | KG | KA | - | KM |
| R | Zarysowania i pęknięcia | RB | RD | RC | RK | RS | RP | RZ | RG | RA | - | RM |
| L | Uszkodzenia łączników | LB | LD | LC | LK | LS | LP | LZ | LG | - | - | LM |
| D | Deformacje | DB | DD | - | - | DS | DP | DZ | DG | DA | - | DM |
| P | Przemieszczenia, osiadanie | PB | PD | PC | PK | PS | PP | PZ | PG | PA | PT | PM |
| B | Zablokowanie, ograniczenie ruchu | BB | BD | - | - | BS | BP | - | BG | - | - | BM |
| U | Ubytki, braki lub erozja materiału | UB | UD | UC | UK | US | UP | UZ | UG | UA | UT | UM |
| Z | Zniszczenie struktury materiału | ZB | ZD | ZC | ZK | ZS | ZP | ZZ | ZG | ZA | - | ZM |

7.3 Ocena stanu technicznego

W „Protokołu okresowej kontroli” należy zanotować ocenę stanu technicznego elementów, stosując skalę i kryteria podane w tablicy 2.

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów.

| Ocena | Stan | Opis stanu elementu |
| --- | --- | --- |
| 5 | odpowiedni | bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu |
| 4 | zadowalający | wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny |
| 3 | niepokojący | wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji |
| 2 | niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy |
| 1 | Przed awaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową |
| 0 | awaryjny | uległ zniszczeniu lub przestał istnieć |

Ocenę izolacji zaleca się przeprowadzać wg skali i kryteriów przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji

| Ocena | Stan | Opis stanu izolacji |
| --- | --- | --- |
| 5 | odpowiedni | brak objawów wskazujących na nieszczelność izolacji |
| 2 | niedostateczny | występują nieliczne małe zacieki; miejscowa naprawa może zatrzymać proces niszczenia elementu |
| 0 | awaryjny | Występują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu |

Przez „ocenę średnią obiektu” należy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu.

W przypadku obiektów mostowych przez „ocenę całego obiektu” należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą:

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny konstrukcji pomostu,

- z oceny konstrukcji dźwigarów głównych,

- ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków).

W przypadku przepustów „ocena całego obiektu” jest najmniejsza:

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,

- z oceny stanu technicznego konstrukcji obudowy (tj.: minimalna ocena płyty górnej lub sklepienia, ścian, płyty dennej i fundamentów, elementów rurowych lub elementów ramowych),

- z oceny stanu technicznego głowic.

Ocenę średnią obiektu i ocenę całego obiektu należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.4. Ocena przydatności do użytkowania

Ocenę przydatności obiektu do użytkowania należy przeprowadzić, analizując i oceniając następujące parametry:

- w przypadku dróg i obiektów mostowych

  - bezpieczeństwo ruchu publicznego,

  - aktualną nośność,

  - dopuszczalną prędkość ruchu pojazdów,

  - szerokość skrajni,

  - wysokość skrajni,

  - skrajnię / światło pod obiektem

- w przypadku przepustów:

  - bezpieczeństwo ruchu publicznego,

  - aktualną nośność,

  - dopuszczalną prędkość pojazdów nad przepustem,

  - szerokość skrajni na przepuście,

  - światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb;

Wyszczególnione parametry należy oceniać, stosując skalę i kryteria oceny podane w tablicy 4.

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania.

| Ocena | Stan | Opis stanu |
| --- | --- | --- |
| 5 | odpowiedni | parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników |
| 2 | ograniczona | parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy |
| 0 | niedostateczna | parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników – wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu |

7.5. Inne uwagi dotyczące dokumentacji

W protokole okresowej kontroli dla obiektów inżynierskich należy:

- podać jego numer, stosując format: nr / rok,

- w kolumnie „Ocena stanu” wpisać ocenę poszczególnych elementów w skali sześciostopniowej (od 0 do 5); w przypadku izolacji w skali trzystopniowej (0, 2 lub 5); jeżeli element nie występuje, należy wstawić znak „-” ,

- w wierszu „Urządzenia obce” wpisać uszkodzenia zamocowań i osłon urządzeń obcych, celem wezwania właścicieli tych urządzeń do usunięcia uszkodzeń,

- w kolumnie „Tryb wykonania” stosować czterostopniową skalę pilności, określając, zależnie od potrzeb, tryb:

- A – oznaczający prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący,

- 1 – oznaczający prace do wykonania w przyszłym roku,

- 2, 3 – oznaczający prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych,

- w wierszu „Stan pogody” wpisać jedno z następujących określeń: sucho, mgła, mżawka, deszcz, śnieg.

ZAŁĄCZNKI:

- Wzór nr 1a: Protokół okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej – przeglądu podstawowego / rozszerzonego obiektu mostowego

Wzór nr 1a

PROTOKÓŁ  OKRESOWEJ  KONTROLI  ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ*   NR ………/……

  PRZEGLĄDU  PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO*  OBIEKTU  MOSTOWEGO

| Dane identyfikacyjne obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numer ewidencyjny (JNI): |  |  |  |  | 5 |  |  | JAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nr drogi: |  |  |  |  | 6 |  |  | Najbliższa miejscowość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kilometraż: |  |  |  |  | 7 |  |  | Rodzaj i nazwa przeszkody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał konstrukcji dźwigarów: |  |  |  |  | 8 |  |  | Długość obiektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAN TECHNICZNY OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EKSPERTYZA |  |  |
| Lp. | Element | Kod rodzaju uszkodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena stanu |  |  | Potrzeba wykonania** |  | Tryb wykonania |
| 1 | Nasypy i skarpy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dojazdy w obrębie skrzydeł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nawierzchnia jezdni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnia chodników, krawężniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Balustrady, bariery ochronne, osłony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Belki podporęczowe, gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenia odwadniające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izolacja pomostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja pomostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Konstrukcja dźwigarów głównych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łożyska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Urządzenia dylatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przyczółki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przeguby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Konstrukcje oporowe, skrzydełka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Urządzenia ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zakotwienia cięgien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cięgna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Urządzenia obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan pogody: |  | Ocena średnia obiektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura: |  | OCENA CAŁEGO OBIEKTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie** |  |  |  |  |  |  |  | Ocena |  |  |  |
| 1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aktualna nośność obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Szerokość skrajni na obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Wysokość skrajni na obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Skrajnia / światło pod obiektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzór nr 1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSKOWANE ZALECENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zalecenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potrzeba wykonania** |  |  |  |  |  | Tryb wykonania |  |
| - Zamknięcie obiektu dla ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie nośności do . . . . . . . . [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . . . . [km/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . . . [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . . . [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . . . [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . . . [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oznakowanie obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykonanie prac porządkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA PRZEGLĄDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł, imię i nazwisko |  |  | Nr uprawnień budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  | Data przeprowadzenia przeglądu: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO PZD: Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pieczęć i podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

- Dokumentacja fotograficzna obiektu

- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

__________________________________________________________________

*  niepotrzebne skreślić, **  wpisać „tak” lub „nie”, ***  wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego